# 机械臂正逆运动学交叉验证点位表

目录

（请在 Word / WPS 中右键目录 → 更新域，以生成完整目录）

本表用于采集示教器 joint–pose 对，交叉验证本仓库 FK / IK 方程（与 profiles/*.yaml 中 teach_poses 同结构）。填写后交回建模侧跑通：

• FK：关节角 → 计算法兰位姿，与示教器 X/Y/Z/RX/RY/RZ 对比

• IK：示教器位姿 → 求解关节角（可用本行关节作 seed），与示教器 J1–J6 对比

# 填写约定

1. 手动模式；速度 100%；坐标系选 基座。

2. 同一“序号”下行：先记关节角，再记同一姿态下的末端位姿（勿错行）。

3. 激活 TCP 与姿态格式写明；建议 TCP 为法兰（偏置全 0）时先做一轮。

4. 建议至少 8 组，覆盖多轴组合；空行不够可续表。

5. “误差”列现场可留空，回填脚本计算结果即可。

# 记录信息

| 项目 | 填写 |
| --- | --- |
| 品牌 / 型号 | Elite / CS66 |
| 机器人序列号 | 07262216810026 |
| Profile 名（如 elite_cs66） | elite_cs66 |
| 采集日期 | 2026-10-15 |
| 采集人 |  |
| 激活 TCP 名称 | TCP |
| TCP 相对法兰 X,Y,Z (mm) | 0, 0, 0（与法兰重合，示教器信息既有记录） |
| TCP 相对法兰 RX,RY,RZ (°) | 0, 0, 0 |
| 末端报告对象（法兰 / TCP） | TCP（偏置全 0，等价法兰） |
| 姿态格式（如 RPY[°]） | RPY [°] |
| 欧拉顺序（如固定 XYZ） | 固定 XYZ（与 teach.teach_flange_T_m_from_pendant / SciPy XYZ 一致） |
| 备注 | 从 交叉验证/IMG_9666–9670.HEIC 提取 5 组同屏 joints–pose；FK 通过门槛 位置<0.5mm 且姿态范数<0.5°；IK 通过门槛 关节范数<0.5°（seed=示教关节）。结果：FK 4/5 通过（通过组位置误差 max=0.0048mm / mean=0.0035mm；全组含#1 max=3.3035mm）；IK 4/5 通过（通过组关节范数 max=0.0397° / mean=0.0386°）。#1（IMG_9666）ΔY≈3.3mm，疑拍照时点动导致关节/位姿瞬时不同步；#2–#5 与既有 teach_poses 同级亚毫米/亚0.05°。 |

# 表 1 — 关节角 (°)

| 序号 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -9.972 | -97.631 | 149.026 | -141.417 | 89.991 | 9.576 |
| 2 | 0.598 | -94.084 | 146.116 | -142.052 | 89.987 | -0.993 |
| 3 | 0.657 | -98.394 | 149.601 | -141.228 | 89.987 | -1.053 |
| 4 | 0.586 | -93.157 | 145.293 | -142.157 | 89.987 | -0.981 |
| 5 | 0.500 | -86.285 | 138.361 | -142.097 | 89.987 | -0.895 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

# 表 2 — 末端位姿（与表 1 同行序号对应，基座系）

| 序号 | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | RX (°) | RY (°) | RZ (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -304.901 | -100.084 | 375.224 | -0.019 | 0.012 | -90.398 |
| 2 | -304.899 | -151.314 | 375.239 | -0.021 | 0.013 | -90.396 |
| 3 | -277.180 | -151.313 | 375.241 | -0.021 | 0.013 | -90.396 |
| 4 | -311.281 | -151.314 | 375.235 | -0.020 | 0.013 | -90.396 |
| 5 | -363.102 | -151.300 | 375.240 | -0.021 | 0.013 | -90.395 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

截图文件名（关节 / 位姿成对，同屏）：交叉验证/IMG_9666.HEIC、IMG_9667.HEIC、IMG_9668.HEIC、IMG_9669.HEIC、IMG_9670.HEIC。

# 表 3 — FK 校验结果（回填，可选）

由建模侧根据表 1→FK 与表 2 对比后填写。

| 序号 | ΔX (mm) | ΔY (mm) | ΔZ (mm) | 位置误差 (mm) | ΔRX (°) | ΔRY (°) | ΔRZ (°) | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.0009 | 3.3035 | 0.0088 | 3.3035 | 0.0319 | 0.0083 | 0.0018 | 否 |
| 2 | -0.0022 | -0.0004 | -0.0031 | 0.0039 | 0.0340 | 0.0073 | 0.0008 | 是 |
| 3 | -0.0026 | 0.0008 | -0.0011 | 0.0029 | 0.0340 | 0.0084 | -0.0002 | 是 |
| 4 | 0.0034 | -0.0014 | 0.0031 | 0.0048 | 0.0330 | 0.0083 | 0.0008 | 是 |
| 5 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0340 | 0.0083 | -0.0002 | 是 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表 4 — IK 校验结果（回填，可选）

由建模侧根据表 2→IK（表 1 作 seed）与表 1 对比后填写。

| 序号 | ΔJ1 (°) | ΔJ2 (°) | ΔJ3 (°) | ΔJ4 (°) | ΔJ5 (°) | ΔJ6 (°) | 关节误差范数 (°) | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6667 | 0.1830 | -0.1441 | -0.0254 | 0.0299 | -0.6685 | 0.9733 | 否 |
| 2 | 0.0105 | -0.0009 | -0.0028 | 0.0106 | 0.0341 | -0.0113 | 0.0390 | 是 |
| 3 | 0.0117 | -0.0006 | -0.0030 | 0.0115 | 0.0341 | -0.0115 | 0.0397 | 是 |
| 4 | 0.0098 | 0.0003 | -0.0027 | 0.0104 | 0.0331 | -0.0106 | 0.0376 | 是 |
| 5 | 0.0091 | -0.0006 | -0.0025 | 0.0111 | 0.0341 | -0.0089 | 0.0382 | 是 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |